Texte de spécification de centrale de mesure  multifonction DIRIS A30

Powermeter  à 4 quadrants et  mesure de l'énergie

## Type : 					DIRIS A30

## Numéro d'article : 				48250403

Dimensions  : 				L 96 x H 96 x P 60+20 mm

Connexion : 		2-,3- ou 4 conducteurs triphasé

Tension d'entrée : 			230/400V à 500V

Entrée de courant : 			x/1A –x/5A

Energie  auxiliaire : 			110-400V AC

Fonctions : 	Affichage de plus de 52                                                                paramètres sur l'écran LCD

Fonctions avancées / Info :	Energie standard, entrées de mesures isolées.

L'appareil de mesure peut être complété par et  jusqu'à 4 modules avec des fonctions entrée/sortie d'impulsion , sortie analogique , Profibus ,  RS485 Modbus ou M-Bus.

Fournisseur :

Widap AG

Friesenstrasse 11

3185 Schmitten

Téléphone 026 497 50 60

www.widap.ch / info@widap.ch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appareil de mesure multifonctionnel / accessoires :

## Type :						M-BUS-Module

## Numéro d’article : 				4825MB30

Installation : 				clipsé sur DIRIS A30 (+20mm)

Fonctions : 					M-Bus (kW,kWh & kVarh)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Type :						Impuls-Module

## Numéro d’article :				48250090

Installation : 				clipsé sur DIRIS A30 (+20mm)

Fonctions :					2 sorties d'impulsion (kWh + kVarh)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Type :						JBUS/MODBUS-Module

## Numéro d’article :				48250092

Installation : 				clipsé sur DIRIS A30 (+20mm)

Fonctions :					RS485, Protocole JBUS/MODBUS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Type :						Analogique-Module

## Numéro d’article :				48250093

Installation : 				clipsé sur DIRIS A30 (+20mm)

Fonctions :					2 sorties analogiques 0/4…20mA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Type :						Alarme-Module

## Numéro d’article :				48250094

Installation : 				clipsé sur DIRIS A30 (+20mm)

Fonctions :		2 entrées/sorties numériques chacune (Alarme)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Type :						Profibus DP

## Numéro d’article :				48250205

Installation : 				clipsé sur DIRIS A30 (+20mm)

Fonctions :					SUB-D9 Anschluss, Protocole Profibus DP

avec GSD –Datei.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Type :						Module de mémoire

## Numéro d’article :				48250097

Installation : 				clipsé sur DIRIS A30 (+20mm)

Fonctions :					Stocke les valeurs min/max pour l'évaluation

avec des logiciels.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Type :						Ethernet-Module

## Numéro d’article :				48250203

Installation : 				clipsé sur DIRIS A30 (+20mm)

Fonctions :					Protocole Modbus RTU via TCP/IP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Type :						Ethernet/RS485-Module

## Numéro d’article :				48250204

Installation : 				clipsé  sur DIRIS A30 (+20mm)

Fonctions :					RS485 Gatway Modbus RTU via TCP/IP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fournisseur :

Widap AG

Friesenstrasse 11

3185 Schmitten

Téléphone 026 497 50 60

www.widap.ch / info@widap.ch